流式细胞仪技术参数

- 医疗器械资质：仪器必须具备二类医疗器械所必须的国内审批，为非订制式。

- 仪器操作系统：数据采集和分析的电脑必须是基于Windows平台的PC机。

- 检测速度：≥90测试/小时

- *激光器：必须为固态激光器。

- *激光器数量：至少为双激光，必须包括蓝激光（激发波长488nm）和红激光 （激发波长633nm/635nm/638nm/640nm)

- *激光器功率：蓝激光器以及红激光器激光功率均≥40mW

- 散射光检测器：前向和侧向。

- 荧光检测器：经典的PMT检测器，四通道。

- 检测颗粒范围：0.2μm-50μm

- 荧光检测灵敏度：FITC≤100 MESF；PE≤50 MESF。

- 分析速度：≥16000 个粒子/秒。

- 液流速度：≥100微升/分钟。

- 进样方式：负压进样，无气源设计。

- 支持试管类型：支持12×75mm试管、1.5ml或2ml EP管，无需标准的流式进样管即可进样。

- 进样体积测定：必须具备，无需微球或计数管实现绝对计数，兼容微球法

- *液流系统：非注射泵方式，以满足稀有细胞的大体积样本检测需求。

- 鞘液桶：外置式，体积≥5升。可实时检测余量，自动提示更换

- 携带污染率<0.1%

- 数字解析度：>100万通道。

- 软件界面：全中文

- 软件功能：能实现所有流式数据（包括信号的线性、对数和峰值信息等）的采集，能精确识别粘连细胞。

- *PMT增益电压可调节，以满足不同荧光信号强度样本的检测需求。

- 自动荧光补偿：可直接拖拽散点图上的区间进行全矩阵荧光信号补偿，可进行实时补偿和离线补偿，无需繁琐的滚动条移动

- *淋巴细胞亚群测试以及HLA-B27测试均具备原厂获得CFDA注册证的试剂盒。

- 兼容试剂：试剂开放，除常规的FITC,PE,APC通道外，可实现PerCP和ECD通道的互换

- *双向LIS直接传输（需以彩页证明）

- 生产商在福建设有分公司，以保证售后服务。（需提供营业执照为佐证材料）

- 免费开放端口，并与我院信息系统无缝对接

- 此参数仅供参考